电池测试治具技术要求A0版本：

- 主控采用ESP32模块，驱动一块显示屏，同时最多可以拖动20个电池检测模块。

- 电池检测模块采用恒压12V300W驱动供电，单个电池包充放电电路是独立的，通过隔离模块和主控链接。采用升压方式给不同电池组充电，每个模块采用一个STC检测充电电压，充电电流，放电电压和放电电流，每个模块可以被单独控制充放电。电池包充电需要检测充满截止电压；放电需要检测放电容量。

- 需要有循环模式，测试某一组电池的循环容量，可以设定循环次数，记录电池容量损失。

技术要求

- STC放电电流检测1脚-P1.1（ADC）

- STC输出串口信号到ESP32，3脚P1.4-SCLA；

- STC输出串口信号到ESP32，4脚P1.5-SDA；

- STC输出绿色充电指示灯5脚P1.6；

- STC输出红色放电指示灯7脚P1.3；

- STC 10脚VCC接11脚ADC 5V；

- STC 13，14脚烧录引脚；

- STC 15脚P3.2控制升压电压1，输出高电平有效，电压16V；

- STC 16脚P3.3控制升压电压2，输出高电平有效，电压24V；

- STC 17脚P3.4充电电流检测（ADC）；

- STC 19脚P3.6电池电压检测（ADC）；

- STC 21脚P2.0充电开关控制，输出高电平有效；

- STC 22脚P2.1充电电流设定（PWM）；

- STC 24脚P2.3放电开关控制，输出高电平有效；

- STC 26脚P2.5风扇开关，输出高电平有效；